# Приложение 1

к Акту обследования объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

к паспорту доступности объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

от 3.12.2024

## I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента |  |  |  | Фактическое состояние (в т.ч. результаты замеров) | Выявленные нарушения и замечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | есть/нет | № на плане | фото |  |  | Содержание(обозначить соответствует ли нормативу) | Значимо для инвалида (категория) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Вход на территорию или участок | следует оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте | п. 5.1.1 СП 59.13330.2020 | есть |  |  |  | Информация для инвалидов отсутствует | Не соответствует | К,О,С,Г |
| 1.1.2 | Калитки | - не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие устройства, создающие препятствие для движения МГН. - для беспрепятственного проезда через калитку (ворота) инвалида на кресле-коляске бортовые камни, другие перепады на пути следует выполнять в одном уровне с пешеходными путями | п. 5.1.2, п. 5.4.8 СП 59.13330.2020 | есть |  |  |  | 3,5м |  | К,О,С |
| 1.1.3 | Ширина прохода в ограждении | не менее 0,9 м. | п. 5.1 СП 136.13330.2012 | есть |  |  |  | 3,5м | соответствует | К |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Маршрут движения на территории | покрытие ровное, из твердых материалов, не создающее вибрацию при движении | п. 5.1.11 СП 59.13330.2020 | есть |  |  | Покрытие асфальтная крошка |  | Не соответствует | К,О,С,Г,У |
| 1.2.2 | Покрытие из бетонных плит или брусчатки | толщина швов между плитами не более 0,01 м | п. 5.1.11 СП 59.13330.2020 | нет |  | Х |  |  |  | К,О,С |
| 1.2.3 | Ширина доступного маршрута движения | не менее 2,0 м (минимальная ширина пути движения – 1,2 м) | п.5.1.7 СП 59.13330.2020 | есть |  |  | Более 2м. |  | соответствует | К |
| 1.2.4 | - Продольный уклон пешеходных путей (кроме лестниц и пандусов) - Поперечный уклон | не более 40‰ (1:25), в стесненных условиях допускается увеличивать до 80‰ (1:12,5) от 5 до 20‰ (от 1:200 до 1:50) | п.5.1.7 СП 59.13330.2020 | есть |  |  |  |  |  | К |
| 1.2.5 | Пешеходные пути | на одном уровне с проезжей частью | п. 5.1.4 СП 59.13330.2020 | есть |  |  | Пешеходные пути и проезжая часть совмещены |  |  | К,О |
| 1.2.6 | Система средств информационной поддержки | обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН | п. 5.1.3 СП 59.13330.2020 | нет |  | Х |  |  |  |  |
| 1.2.7 | На основных путях движения людей | предусмотрены не менее чем через 100 - 150 м места отдыха | п. 5.3.1 СП 59.13330.2020 | нет |  | Х |  |  |  | К,О |
| 1.2.8 | Скамейки для инвалидов | - с опорой для спины; подлокотником; - местом для кресел-колясок. | п. 5.3.1 СП 59.13330.2020, п. 5.12 СП 136.13330.2012 | нет |  | Х |  |  |  | К,О |
| 1.2.9 | Скамейки для инвалидов, в том числе слепых | устанавливаются на обочинах проходов и обозначаются с помощью изменения фактуры наземного покрытия | п. 5.12 СП 136.13330.2012 | нет |  | Х |  |  |  | С |
| 1.5 | Автостоянка и парковка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Парковочные места | определяется расчетом, при числе мест от общего числа: - до 100 мест 5%, но не менее одного места; - от 101 до 200 – 5 мест и дополнительно 3% числа мест свыше 100; - от 201 до 500 – 8 мест и дополнительно 2% числа мест свыше 200; - 501 и более – 14 мест и дополнительно 1% числа мест свыше 500 | п. 5.2.1 СП 59.13330.2020 | есть |  |  | 81 м.кв. |  |  | К,О,С,Г,У |
| 1.5.2 | Габариты специализированного места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида | - размеры 6,0 x 3,6 м; - вдоль проезжей части его длина должна составлять 6,8 м. | п. 5.2.4 СП 59.13330.2020 | нет |  | Х |  |  |  | К,О,С,Г,У |
| 1.5.3 | Расстояние до входа в предприятие, организацию или учреждение | - не далее 50 м | п. 5.2.2 СП 59.13330.2020 | нет |  | Х |  |  |  | К |
| 1.5.4 | Знаки на поверхности покрытия стоянки и знаки на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.) | Каждое машино-место для транспортного средства инвалида должно быть обозначено дорожной разметкой, за габаритами прохожей части пешеходных путей на высоте от 1,5 до 2,0 м. | п. 5.2.1 СП 59.13330.2020 Приложение А п. 1.24.3 (Рис. Б.16)ГОСТ Р 51256-2018 | нет |  | Х |  |  |  | К,О,С |

Работа по адаптации объектов

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Содержание | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | - Сделать покрытие ровное, из твердых материалов (асфальт), не создающее вибрацию при движении. -Оборудовать места отдыха , лавки с опорой для спины; подлокотником; места для кресел-колясок. -Сделать подъездной тротуар, шириной не менее 2 метров -Оборудовать автостоянки и парковки | Ремонт. Организационные мероприятия. |
| 1.6 | ОБЩИЕ требования к зоне | Привести в соответствие установленным нормативам. |  |

## II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Территория, прилегающая к зданию | ДУ |  |  | -индивидуальное решение с ТСР -ремонт |

Комментарий к заключению:

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.