Приложение 4

к Актуобследования объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

к паспорту доступности объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

от 3.12.2024

## I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

.

(наименование объекта, адрес)

| № п/п |  | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента |  |  | Фактическое состояние | Выявленные нарушения и замечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | есть/нет | № на плане | фото |  | Содержание | Значимо для инвалида (категория) |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.1 |  | Кабинетная форма обслуживания (зона приема посетителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Информирующие таблички помещений (в том числе тактильно-звуковые) с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля | - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения, размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема | п. 6.5.9 СП 59.13330.2020 | нет |  | Х | Информирующие таблички помещений отсутствуют | Не соответствует | С |
| 4.1.5 |  | Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | не менее 1,2 м | п. 6.2.2 СП 59.13330.2020 | есть |  |  | 2,04м | соответствует | К |
| 4.1.6 |  | Поверхность столов, прилавков, и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках, | находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м | п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 | есть |  |  | Высота столов 0,72м Менее 0,7м Глубина более 0,5м | Не соответствует | К |
| 4.1.7 |  | Зоны дополнительного озвучивания | Система озвучивания – индукционная система. | п. 4.15 СП 138.13330.2012 | нет |  | Х | отсутствует | Не соответствует | Г |
| 4.2 |  | Зальная форма обслуживания (описание зрительного, актового, экспозиционного зала и т.п.) отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Прилавочная форма обслуживания (отсутствует) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Организация оказания помощи в преодолении барьеров и сопровождение инвалидов при предоставлении услуг на объекте организации |  | Наличие. | ст. 15 от 24.11.1995 N 181-ФЗ | нет |  | Х | отсутствует | Не соответствует |  |
| 4.4.2 | Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги или к месту предоставления услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение |  | Наличие. | ст. 15 от 24.11.1995 N 181-ФЗ | нет |  | Х | отсутствует | Не соответствует |  |
| 4.4.3 | Организация инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов |  | Наличие. | ст. 15 от 24.11.1995 N 181-ФЗ | нет |  | Х | отсутствует | Не соответствует |  |

Работа по адаптации объектов

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Содержание | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания (зона приема посетителей) | Привести в соответствие нормативным требованиям. | Текущий ремонт |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания (описание зрительного, актового, экспозиционного зала и т.п.) | отсутствует |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | отсутствует |  |
| 4.4 | Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг. | Привести в соответствие нормативным требованиям. | Организационные мероприятия |
| ОБЩИЕ требования к зоне |  | Привести в соответствие нормативным требованиям. |  |

## II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |  |  | индивидуальное решение с ТСР |

Комментарий к заключению:

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.